PS2

- Aplikovat vsetky postupy z Pripadovej studie 1 (PS1) spolu s rozsireniami na riesenie komplexnej ulohy pre MOTOR

Matlab

K1 = 100;

T1 = 0.15;

tspan = [0 50];

step_t = 5;

u_des = 1;

desr = [35 40];

desr_val = 0.01;

num = K1;

den = conv([T1 1], [1 0]);

tfun = tf(num, den);

NaslinReg = NaslinPI(tfun, 2.2);

ButtwReg = ButtwPI(num, den);

GhReg = GhPI(num, den);

%% Plot step function and disorder

figure("Name", "PI Regulator")

Reg = NaslinReg;

data = sim("reg.slx");

nas_t = data.tout;

simout = data.simout.Data(:, 1);

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(nas_t, simout, '--', 'LineWidth', 2);

hold on;

grid on;

title("PI Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("y(t)");

%% Naslin PI plot

plot(nas_t, data, "LineWidth", 2);

%% Butterworth PI plot

Reg = ButtwReg;

data = sim("reg.slx");

buttw_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

plot(buttw_t, data, "LineWidth", 2);

%% Graham-Lathrop PI plot

Reg = GhReg;

data = sim("reg.slx");

gh_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

plot(gh_t, data, "LineWidth", 2);

hold off;

legend("w(t)", "Naslin PI", "Butterworth PI", "Graham-Lathrop PI", "Location", "southeast");

_______________________________________________________________

Simulink

_______________________________________________________________

Vystup

- Rozsirit postupy z PS_1:

B1) Urcenie kritickeho zosilnenia/periody Michajlovovym/Nyquistovym kriteriom v prislusnej modifikacii metody Ziegler-Nicholsa.

MicCr.m

function [r0_kr, omega_kr, T_kr] = MicCr(Gp)

[num, den] = tfdata(Gp, 'v');

omega = linspace(0.01, 100, 10000);

s = 1j * omega;

Gp_eval = polyval(num, s) ./ polyval(den, s); % Gp(jω)

phase = angle(Gp_eval);

[~, idx] = min(abs(phase + pi));

omega_kr = omega(idx);

mag = abs(Gp_eval(idx));

r0_kr = 1 / mag;

T_kr = 2 * pi / omega_kr;

end

Vstup

[r0_kr, omega_kr, T_kr] = MicCr(tfun);

fprintf('Michajlov criterion:\n');

fprintf('omega_kr = %.4f rad/s\n', omega_kr);

fprintf('r0_kr = %.4f\n', r0_kr);

fprintf('T_kr = %.4f s\n', T_kr);

Vystup

Michajlov criterion:

omega_kr = 100.0000 rad/s

r0_kr = 15.0333

T_kr = 0.0628 s

ZNFkt.m

function Reg = ZNFkt(Kr, Tkr, typ)

switch typ

case 'P'

Reg.P = 0.5 * Kr;

Reg.I = 0;

Reg.D = 0;

case 'PI'

Reg.P = 0.45 * Kr;

Reg.I = 1.2 * Reg.P / Tkr;

Reg.D = 0;

case 'PID'

Reg.P = 0.6 * Kr;

Reg.I = Reg.P / (0.5 * Tkr);

Reg.D = Reg.P * 0.125 * Tkr;

otherwise

error("Unsupported type");

end

end

Vstup

ZNPIReg = ZNFkt(r0_kr, T_kr, 'PI');

fprintf('\nZiegler-Nichols kr-m:\n');

fprintf('Kp = %.4f\n', ZNPIReg.P);

fprintf('Ki = %.4f\n', ZNPIReg.I);

Vystup

Ziegler-Nichols kr-m:

Kp = 6.7650

Ki = 129.2017

B3) Prepocet PID / PSD pre obidva systemy najst  koeficienty q0, q1, q2 PSD (P/PS/PD) regulatora na zaklade uz ziskanych koeficientov PID regulatora, a to s vyuzitim lichobeznikovej aproximacie pri vhodnej volbe T_vz

NaslinPI.m

function Reg = NaslinPI(tfun, alpha)

syms s r0 r_m1;

[num, den] = tfdata(tfun);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = r0 + r_m1 / s;

eq = 1 + (G_p * G_r) == 0;

eq_simplified = expand(lhs(eq) * poly2sym(cell2mat(den), s));

eq_final = collect(expand(eq_simplified * s), s);

coeffs_list = coeffs(eq_final, s, 'All');

eq1 = coeffs_list(2)^2 == alpha * coeffs_list(1) * coeffs_list(3);

eq2 = coeffs_list(3)^2 == alpha * coeffs_list(2) * coeffs_list(4);

sol = solve([eq1, eq2], [r0, r_m1]);

Reg.P = double(sol.r0);

Reg.I = double(sol.r_m1);

end

Motor:

Vstup

Ts_reg = 0.02;

PSDReg = PSD(NaslinReg, Ts_reg);

fprintf("\nPSD z Naslin PI (T_vz = %.3f s):\n", Ts_reg);

fprintf("q0 = %.4f\n", PSDReg.q0);

fprintf("q1 = %.4f\n", PSDReg.q1);

fprintf("q2 = %.4f\n", PSDReg.q2);

Vystup

PSD z Naslin PI (T_vz = 0.040 s):

q0 = 0.0581

q1 = -0.0355

q2 = 0.0000

Piecka:

Vstup

Ts_reg = 0.02;

PSDReg = PSD(NaslinReg, Ts_reg);

fprintf("\nPSD z Naslin PI (T_vz = %.3f s):\n", Ts_reg);

fprintf("q0 = %.4f\n", PSDReg.q0);

fprintf("q1 = %.4f\n", PSDReg.q1);

fprintf("q2 = %.4f\n", PSDReg.q2);

Vystup

PSD z Naslin PI (pec, T_vz = 0.020 s):

q0 = 2.5726

q1 = -2.5184

q2 = 0.0000

B4) Pomocou uz ziskaneho diskretneho tvaru prenosovej funkcie F_p(z) ziskat prenosovu funkciu URO (Y/W) a prenosovu funkciu riadiaceho zasahu (U/W) vzhladom na regulacny obvod s PSD regulatorom

Vstup

num = [PSDReg.q0 PSDReg.q1 PSDReg.q2];

den = [1 -1];

Rz = tf(num, den, Ts_reg);

Fpz = c2d(tfun, Ts_reg, 'tustin');

T_uro = feedback(Rz * Fpz, 1);

T_uw = feedback(Rz, Fpz);

fprintf("\nPrenosové funkcie (b4):\n");

disp("Y/W ="); disp(T_uro);

disp("U/W ="); disp(T_uw);

Vystup

Y/W =

Numerator: {[0.0137 0.0190 -0.0030 -0.0084 0]}

Denominator: {[0.0137 1.0190 -2.7678 2.5211 -0.7647]}

U/W =

Numerator: {[0.0581 -0.1380 0.1071 -0.0272 0]}

Denominator: {[0.0137 1.0190 -2.7678 2.5211 -0.7647]}

B5) Vypocet ustalenych hodnot: riadenej veliciny y(∞), akcnej veliciny u(∞), diferencnu rovnicu URO

ssPI.m

%% Steady-State value for URO (G_r + PI)

function y_inf = ssPI(tf, Reg)

syms s r0 r_m1

G_r = r0 + r_m1 / s;

[num, den] = tfdata(tf);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = subs(G_r, [r0 r_m1], [Reg.P Reg.I]);

eq = (G_p * G_r) / (1 + (G_p * G_r));

y_inf = double(limit(s * eq * 1/s, s, 0));

end

ciPI.m

% Control-Intervention value for URO (G_r + PI)

function u_inf = ciPI(tf, Reg)

syms s r0 r_m1

G_r = r0 + r_m1 / s;

[num, den] = tfdata(tf);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = subs(G_r, [r0 r_m1], [Reg.P Reg.I]);

eq = G_r / (1 + (G_p * G_r));

u_inf = double(limit(s * eq * 1/s, s, 0));

end

Vstup

y_inf_naslin = ssPI(tfun, NaslinReg);

y_inf_buttw = ssPI(tfun, ButtwReg);

y_inf_gh = ssPI(tfun, GhReg);

fprintf("y(inf) for Naslin: %.4f\n", y_inf_naslin);

fprintf("y(inf) for Butterworth: %.4f\n", y_inf_buttw);

fprintf("y(inf) for Graham-Lathrop: %.4f\n\n", y_inf_gh);

u_inf_naslin = ciPI(tfun, NaslinReg);

u_inf_buttw = ciPI(tfun, ButtwReg);

u_inf_gh = ciPI(tfun, GhReg);

fprintf("u(inf) for Naslin: %.4f\n", u_inf_naslin);

fprintf("u(inf) for Butterworth: %.4f\n", u_inf_buttw);

fprintf("u(inf) for Graham-Lathrop: %.4f\n", u_inf_gh);

Vystup

y(inf) for Naslin: 1.0000

y(inf) for Butterworth: 1.0000

y(inf) for Graham-Lathrop: 1.0000

u(inf) for Naslin: 0.0000

u(inf) for Butterworth: 0.0000

u(inf) for Graham-Lathrop: 0.0000

B6) V riadiacej strukture URO s PSD regulatorom simulaciou overit stabilitu a kvalitu v ustalenom stave, t.j. vykreslit priebeh y(k), u(k) a e(k) pre skokovo sa meniacu riadiacu velicinu w(t) s nulovou poruchou, resp. konstantnu riadiacu velicinu s posobenim poruchy, pripadne ine kombinacie

_______________________________________________________________

Simulink

_______________________________________________________________

Vstup

u = 1;

T_vz = 0.4;

dtf = c2d(tfun, T_vz, 'tustin');

Vystup

Num = 11.4286, 22.8571, 11.4286

Den = 1, -0.8571, -0.1429

Matlab

function ZReg = PSD(SReg, Ts)

ZReg.q0 = SReg.P * (1 + (Ts / (2 * SReg.I)));

ZReg.q1 = -SReg.P * (1 - (Ts / (2 * SReg.I)));

ZReg.q2 = 0;

end

Ts_reg = 0.02;

PSDReg = PSD(NaslinReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

nas_t = data.tout;

simout = data.simout.Data(:, 1);

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(nas_t, simout, '--', 'LineWidth', 2);

hold on;

grid on;

stairs(nas_t, data, 'LineWidth', 2);

%% Butterworth PS plot

Ts_reg = 0.03;

PSDReg = PSD(ButtwReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

buttw_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(buttw_t, data, 'LineWidth', 2);

%% Graham-Lathrop PS plot

Ts_reg = 0.04;

PSDReg = PSD(GhReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

gh_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(gh_t, data, 'LineWidth', 2);

title("PS Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("y(k)");

legend("w(t)", "Naslin PI", "Butterworth PI", "Graham-Lathrop PI", "Location", "southeast");

hold off;

Vystup (Motor)

Vystup (Piecka)