# PRIPADOVA STUDIA - PS2 (piecka a motor)/PID-PSD

A. aplikovat vsetky postupy z Pripadovej studie 1 (PS1) spolu s rozsireniami na riesenie komplexnej ulohy pre MOTOR

Matlab

K1 = 100;

T1 = 0.15;

tspan = [0 50];

step_t = 5;

u_des = 1;

desr = [35 40];

desr_val = 0.01;

num = K1;

den = conv([T1 1], [1 0]);

tfun = tf(num, den);

NaslinReg = NaslinPI(tfun, 2.2);

ButtwReg = ButtwPI(num, den);

GhReg = GhPI(num, den);

%% Plot step function + disorder

figure("Name", "PI Regulator")

Reg = NaslinReg;

data = sim("reg.slx");

nas_t = data.tout;

simout = data.simout.Data(:, 1);

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(nas_t, simout, '--', 'LineWidth', 2);

hold on;

grid on;

title("PI Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("y(t)");

%% Naslin PI plot

plot(nas_t, data, "LineWidth", 2);

%% Butterworth PI plot

Reg = ButtwReg;

data = sim("reg.slx");

buttw_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

plot(buttw_t, data, "LineWidth", 2);

%% Graham-Lathrop PI plot

Reg = GhReg;

data = sim("reg.slx");

gh_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

plot(gh_t, data, "LineWidth", 2);

hold off;

legend("w(t)", "Naslin PI", "Butterworth PI", "Graham-Lathrop PI", "Location", "southeast");

Vystup

B. Rozsirit postupy z PS_1 o

Urcenie kritickeho zosilnenia/periody Michajlovovym/Nyquistovym kriteriom v prislusnej modifikacii metody Ziegler-Nicholsa.

function [r0_kr, omega_kr, T_kr] = MicCr(Gp)

[num, den] = tfdata(Gp, 'v');

omega = linspace(0.01, 100, 10000);

s = 1j * omega;

Gp_eval = polyval(num, s) ./ polyval(den, s); % Gp(jω)

phase = angle(Gp_eval);

[~, idx] = min(abs(phase + pi));

omega_kr = omega(idx);

mag = abs(Gp_eval(idx));

r0_kr = 1 / mag;

T_kr = 2 * pi / omega_kr;

end

Vstup

%% Urcenie kritickeho zosilnenia/periody Michajlovovym kriteriom

[r0_kr, omega_kr, T_kr] = MicCr(tfun);

fprintf('Michajlov criterion:\n');

fprintf('omega_KR = %.4f rad/s\n', omega_kr);

fprintf('r0_KR = %.4f\n', r0_kr);

fprintf('T_KR = %.4f s\n', T_kr);

Vystup

Michajlov criterion:

omega_KR = 100.0000 rad/s

r0_KR = 15.0333

T_KR = 0.0628 s

Vypocet ustalenych hodnot: riadenej veliciny y(∞), akcnej veliciny u(∞), diferencnu rovnicu URO

% Steady-State value for URO (G_r + PI)

function y_inf = ssPI(tf, Reg)

syms s r0 r_m1

G_r = r0 + r_m1 / s;

[num, den] = tfdata(tf);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = subs(G_r, [r0 r_m1], [Reg.P Reg.I]);

eq = (G_p * G_r) / (1 + (G_p * G_r));

y_inf = double(limit(s * eq * 1/s, s, 0));

end

% Control-Intervention value for URO (G_r + PI)

function u_inf = ciPI(tf, Reg)

syms s r0 r_m1

G_r = r0 + r_m1 / s;

[num, den] = tfdata(tf);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = subs(G_r, [r0 r_m1], [Reg.P Reg.I]);

eq = G_r / (1 + (G_p * G_r));

u_inf = double(limit(s * eq * 1/s, s, 0));

end

Vstup

%% y(inf)

y_inf_naslin = ssPI(tfun, NaslinReg);

y_inf_buttw = ssPI(tfun, ButtwReg);

y_inf_gh = ssPI(tfun, GhReg);

fprintf("y(inf) for Naslin: %.4f\n", y_inf_naslin);

fprintf("y(inf) for Butterworth: %.4f\n", y_inf_buttw);

fprintf("y(inf) for Graham-Lathrop: %.4f\n\n", y_inf_gh);

u_inf_naslin = ciPI(tfun, NaslinReg);

u_inf_buttw = ciPI(tfun, ButtwReg);

u_inf_gh = ciPI(tfun, GhReg);

fprintf("u(inf) for Naslin: %.4f\n", u_inf_naslin);

fprintf("u(inf) for Butterworth: %.4f\n", u_inf_buttw);

fprintf("u(inf) for Graham-Lathrop: %.4f\n", u_inf_gh);

Vystup

y(inf) for Naslin: 1.0000

y(inf) for Butterworth: 1.0000

y(inf) for Graham-Lathrop: 1.0000

u(inf) for Naslin: 0.0000

u(inf) for Butterworth: 0.0000

u(inf) for Graham-Lathrop: 0.0000

Pomocou uz ziskaneho diskretneho tvaru prenosovej funkcie F_p(z) ziskat prenosovu funkciu URO (Y/W) a prenosovu funkciu riadiaceho zasahu (U/W)

Vstup

u = 1;

T_vz = 0.4;

dtf = c2d(tfun, T_vz, 'tustin');

Vystup

Num = 11.4286, 22.8571, 11.4286

Den = 1, -0.8571, -0.1429

Simulink

Matlab

function ZReg = PSD(SReg, Ts)

ZReg.q0 = SReg.P * (1 + (Ts / (2 * SReg.I)));

ZReg.q1 = -SReg.P * (1 - (Ts / (2 * SReg.I)));

ZReg.q2 = 0;

end

%% Naslin PS Reg

Ts_reg = 0.02;

PSDReg = PSD(NaslinReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

nas_t = data.tout;

simout = data.simout.Data(:, 1);

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(nas_t, simout, '--', 'LineWidth', 2);

hold on;

grid on;

stairs(nas_t, data, 'LineWidth', 2);

%% Butterworth PS plot

Ts_reg = 0.03;

PSDReg = PSD(ButtwReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

buttw_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(buttw_t, data, 'LineWidth', 2);

%% Graham-Lathrop PS plot

Ts_reg = 0.04;

PSDReg = PSD(GhReg, Ts_reg);

data = sim("dreg.slx");

gh_t = data.tout;

data = data.simout.Data(:, 2);

stairs(gh_t, data, 'LineWidth', 2);

title("PS Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("y(k)");

legend("w(t)", "Naslin PI", "Butterworth PI", "Graham-Lathrop PI", "Location", "southeast");

hold off;

Vystup