# PRIPADOVA STUDIA - PS4 - jednosmerny motor/PP

Matlab (KOD)

main.m

% Prenosová funkcia motora (napr. z cvičenia)

[a,b] = motor();

dtf.num = b;

dtf.den = [1, a];

% Predpísané póly uzavretého obvodu

poles = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]; % alebo iné

% Výpočet regulátora

Reg = ppc(dtf, poles);

disp('Polynomiálny regulátor:');

disp('Q(z):'); disp(Reg.num);

disp('P(z):'); disp(Reg.den);

%Plot

tspan = 2;

desr = [1 1.1];

desr_val = 0.01;

data = sim("reg.slx");

nas_t = data.tout;

w_t = data.simout.Data(:, 1);

y_t = data.simout.Data(:, 2);

u_t = data.simout.Data(:, 3);

e_t = data.simout.Data(:, 4);

%Plot y(t)

figure;

stairs(nas_t, y_t, 'LineWidth', 2,'Color',"r");

hold on;

stairs(nas_t, w_t, 'LineWidth', 2,'Color',"b");

legend ("y(t)","w(t)");

hold off;

grid on;

title("PP Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("y(t)");

%Plot u(t)

figure;

stairs(nas_t, u_t, 'LineWidth', 2,'Color',"r");

hold on;

stairs(nas_t, w_t, 'LineWidth', 2,'Color',"b");

legend ("u(t)","w(t)");

hold off;

grid on;

title("PP Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("u(t)");

%Plot e(t)

figure;

stairs(nas_t, e_t, 'LineWidth', 2,'Color',"r");

hold on;

stairs(nas_t, w_t, 'LineWidth', 2,'Color',"b");

legend ("e(t)","w(t)");

hold off;

grid on;

title("PP Regulator");

xlabel("Time");

ylabel("e(t)");

motor.m

function [a, b] = motor()

% MOTOR - Diskrétna prenosová funkcia jednosmerného motora

% Gp(z) = (1.79 z^-1 + 1.5 z^-2) / (1 - 1.58 z^-1 + 0.58 z^-2)

a = [-1.58, 0.58]; % menovateľ A(z) bez z^0

b = [1.79, 1.5]; % čitateľ B(z)

end

ppc.m

function Reg = ppc(dtf, poles)

syms q0 q1 q2 p1

B = dtf.num;

A = dtf.den;

Cd = poly(poles);

a1 = A(2);

a2 = A(3);

b1 = B(1);

b2 = B(2);

c1 = Cd(2);

c2 = Cd(3);

c3 = Cd(4);

c4 = Cd(5);

eq1 = a1 - (1 + p1) + q0 * b1 == c1;

eq2 = a2 - a1 * (1 + p1) + p1 + q0 * b2 + q1 * b1 == c2;

eq3 = a1 * p1 - a2 * (1 + p1) + b2 * q1 + b1 * q2 == c3;

eq4 = p1 * a2 + b2 * q2 == c4;

sol = solve([eq1, eq2, eq3, eq4], [q0, q1, q2, p1]);

q0 = double(sol.q0);

q1 = double(sol.q1);

q2 = double(sol.q2);

p1 = double(sol.p1);

Reg.num = [q0 q1 q2];

Reg.den = conv([1 -1], [1 -p1]);

end

Simulink

Schema

Regulator

Motor

Krok

Vystup

Polynomiálny regulátor:

Q(z): 0.5745 -0.6975 0.2149

P(z): 1.0000 -0.4484 -0.5516

Simulink