PS1

- Vykreslit priebeh regulovanej veliciny y(t) v otvorenej slucke

_______________________________________________________________

Simulink

_______________________________________________________________

Matlab

tspan = [0 70];

step_t = 5;

u_des = 1;

desr = [35 40];

desr_val = 0.5;

num = 0.1;

den = [1 1 0.2];

tffun = tf(num, den);

%% a) Vykreslit priebeh regulovanej veliciny y(t) v otvorenej slucke

simdata = sim("msim.slx");

y = simdata.simout.Data(:, 1);

u = simdata.simout.Data(:, 2);

t = simdata.tout;

figure("Name", "System feedback on desired w(t)");

plot(t, y, 'r', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(t, u, 'b', 'LineWidth', 2);

grid on;

ylim([0 max(max(y, u)) + 0.5]);

legend("System feedback", "Desired value w(t)");

hold off;

Vystup

- Urcit koeficienty PID regulatora (alternativne P/PI/PD) s vyuzitim metod nepriamej syntezy.

Metoda Naslina (NaslinPI.m)

function Reg = NaslinPI(tfun, alpha)

syms s r0 r_m1;

[num, den] = tfdata(tfun);

G_p = poly2sym(cell2mat(num), s) / poly2sym(cell2mat(den), s);

G_r = r0 + r_m1 / s;

eq = 1 + (G_p * G_r) == 0;

eq_simplified = expand(lhs(eq) * poly2sym(cell2mat(den), s));

eq_final = collect(expand(eq_simplified * s), s);

coeffs_list = coeffs(eq_final, s, 'All');

eq1 = coeffs_list(2)^2 == alpha * coeffs_list(1) * coeffs_list(3);

eq2 = coeffs_list(3)^2 == alpha * coeffs_list(2) * coeffs_list(4);

sol = solve([eq1, eq2], [r0, r_m1]);

Reg.P = double(sol.r0);

Reg.I = double(sol.r_m1);

end

Vstup

PINaslinCoef = NaslinPI(tffun, 1.75);

Vystup

P: 3.7143

I: 1.8659

Metoda optimalny modul (MomPI.m)

function Reg = MomPI(tfun)

sys = tfnorm(tfun);

a1 = sys.den(2);

a2 = sys.den(3);

a3 = 0;

r0 = (1/(2*sys.num)) * ((a1^3 - 2*a1*a2 + a3) / (a1*a2 - a3));

r_m1 = (1/(2*sys.num)) * ((a1^2 - a2) / (a1*a2 - a3));

Reg.P = r0;

Reg.I = r_m1;

end

Vstup

MomPICoef = MomPI(tffun);

Vystup

P = 3

I = 0.800

Metoda Ziegler-Nichols (ZiegNicPID.m)

function Reg = ZiegNicPID(tfun, type)

K_p = tfnorm(tfun).num;

T = tfresp(tfun);

switch type

case "P"

Reg.P = T.n / (K_p*T.u);

case "PI"

Reg.P = 0.9 * (T.n / (K_p*T.u));

Reg.I = 3.5 * T.u;

case "PD"

Reg.P = 1.2 * (T.n / (K_p*T.u));

Reg.D = 0.25 * T.u;

case "PID"

Reg.P = 1.25 * (T.n / (K_p*T.u));

Reg.I = 2 * T.u;

Reg.D = 0.05 * T.u;

end

end

Vstup

ZiegNicPICoef = ZiegNicPID(tffun, 'PI');

Vystup

P = 12.7448

I = 2.0756

Metoda Graham-Lathropove  (GhPI.m)

function Reg = GhPI(num, den)

syms s r0 r_m1 w0

G_p = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s);

G_r = r0 + r_m1 / s;

eq = 1 + G_p * G_r == 0;

eq_simplified = expand(lhs(eq) * poly2sym(den, s));

eq_final = collect(expand(eq_simplified * s), s);

coeffs_list = coeffs(eq_final, s, 'All');

c3 = coeffs_list(1);

c2 = coeffs_list(2);

c1 = coeffs_list(3);

c0 = coeffs_list(4);

w0 = solve(c2 == 1.75 * w0, w0, 'Real', true);

w0 = double(w0);

Kp = solve(c1 == 2.15 * w0^2, r0, 'Real', true);

Reg.P = double(Kp);

Ti = solve(c0 == w0^3, r_m1, 'Real', true);

Reg.I = double(Ti);

end

Vstup

GhPICoef = GhPI(num, den);

Vystup

P = 5.0204

I = 1.8659

Metoda Butterworthove mnohocleny (ButtwPI.m)

function Reg = ButtwPI(num, den)

syms s r0 r_m1 w0

G_p = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s);

G_r = r0 + r_m1 / s;

eq = 1 + G_p * G_r == 0;

eq_simplified = expand(lhs(eq) * poly2sym(den, s));

eq_final = collect(expand(eq_simplified * s), s);

coeffs_list = coeffs(eq_final, s, 'All');

mult = double(1 / coeffs_list(1));

coeffs_list = coeffs_list * mult;

c2 = coeffs_list(2);

c1 = coeffs_list(3);

c0 = coeffs_list(4);

w0 = solve(c2 == 2 * w0, w0, 'Real', true);

w0 = double(w0);

disp(w0)

Kp = solve(c1 == 2 * w0^2, r0, 'Real', true);

Reg.P = double(Kp);

Ti = solve(c0 == w0^3, r_m1, 'Real', true);

Reg.I = double(Ti);

end

Vstup

ButtwPICoef = ButtwPI(num, den);

Vystup

P = 3

I = 1.25

- V riadiacej strukture URO s PID regulatorom navrhnutym podla jednotlivych metod overit simulaciou stabilitu a kvalitu v ustalenom stave

_______________________________________________________________

Simulink

_______________________________________________________________

Matlab

%% Plot step function + disorder

figure("Name", "PI Regulator")

Reg = PINaslinCoef;

data = sim("reg.slx");

nas_t = data.tout;

siminfo = data.siminfo.Data;

stairs(nas_t, siminfo, '--', 'LineWidth', 2);

hold on;

grid on;

title("PI Regulators");

%% Naslin PI plot

simdata = data.simdata.Data;

nas_acout = data.acout.Data;

plot(nas_t, simdata, "LineWidth", 2);

%% MOM PI plot

Reg = MomPICoef;

data = sim("reg.slx");

simdata = data.simdata.Data;

mom_acout = data.acout.Data;

mom_t = data.tout;

plot(mom_t, simdata, "LineWidth", 2);

%% Ziegler-Nichols PI plot

Reg = ZiegNicPICoef;

data = sim("reg.slx");

simdata = data.simdata.Data;

zn_acout = data.acout.Data;

zn_t = data.tout;

plot(zn_t, simdata, "LineWidth", 2);

%% Graham-Lathrop PI plot

Reg = GhPICoef;

data = sim("reg.slx");

simdata = data.simdata.Data;

gl_acout = data.acout.Data;

gl_t = data.tout;

plot(gl_t, simdata, "LineWidth", 2);

%% Butterworth PI plot

Reg = ButtwPICoef;

data = sim("reg.slx");

simdata = data.simdata.Data;

bw_acout = data.acout.Data;

bw_t = data.tout;

plot(bw_t, simdata, "LineWidth", 2);

hold off;

legend("w(t)", "u(t)", "Naslin PI", "MOM PI", "Ziegler-Nichols PI", "Graham-Lathrop PI", "Butterworth PI", "Location", "southeast");

%% Plot action signal

figure("Name", "Action signal");

plot(nas_t, nas_acout, "LineWidth", 2);

hold on;

plot(mom_t, mom_acout, "LineWidth", 2);

plot(zn_t, zn_acout, "LineWidth", 2);

plot(gl_t, gl_acout, "LineWidth", 2);

plot(bw_t, bw_acout, "LineWidth", 2);

hold off;

grid on;

legend("Naslin", "MOM", "Ziegler-Nichols", "Graham-Lathrop", "Butterworth", "Location", "southeast");

Vystup

- Prepocitat prenosovu funkciu procesu F_p(s) na diskretny tvar F_p(z) pre dve hodnoty periody vzorkovania (overenie cez funkciu c2d)

Vstup

dtfun = c2d(tffun, 0.5, 'tustin');

disp(dtfun);

dtfun = c2d(tffun, 0.15, 'tustin');

disp(dtfun);

Vystup

Numerator: {[0.0050 0.0099 0.0050]}

Denominator: {[1 -1.5644 0.6040]}

Ts: 0.5000

Numerator: {[5.2271e-04 0.0010 5.2271e-04]}

Denominator: {[1 -1.8564 0.8606]}

Ts: 0.1500